PDS 파일
바이트 레벨 사양서

모든 바이트의 의미와 인코딩 상세

MBES QC Toolkit 프로젝트
작성일: 2026-03-24
분류: 내부 기술 문서

# 1. 파일 헤더 (16 바이트)

PDS 파일의 첫 16바이트는 파일 메타데이터를 담고 있다.

실제 바이트 예시 (EDF 파일):
0C 00 08 00 88 AA 3B 21 00 00 00 00 BB 02 00 00

| 바이트 위치 | Hex 값 | 해석 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00-0x01 | 0C 00 | uint16_LE = 12 | 레코드 타입 (파일 시작) |
| 0x02-0x03 | 08 00 | uint16_LE = 8 | 플래그 |
| 0x04-0x07 | 88 AA 3B 21 | uint32_LE | 타임스탬프 마커 (내부용) |
| 0x08-0x0B | 00 00 00 00 | uint32_LE = 0 | 예약 |
| 0x0C-0x0F | BB 02 00 00 | uint32_LE = 699 | 텍스트 헤더 크기 (바이트) |

# 2. 텍스트 헤더 상세 구조

오프셋 0x10부터 시작하는 ASCII/UTF-8 텍스트. INI 파일 형식으로 [섹션명] 뒤에 key = value 쌍이 나열된다. 줄 바꿈: LF (0x0A).

## 2.1 주요 섹션 목록 (92개 중)

| 섹션 | 시작 오프셋 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| [HEADER] | 0x0011 | 파일 메타: VesselName, SurveyType, StartTime |
| [Header] | 0x0416 | 프로젝트 메타: ProjectName, ClientName |
| [GEOMETRY] | 가변 | 센서 오프셋, Sealevel, Draft, CenterOfGravity |
| [CoordSystem] | 가변 | 좌표계: Korea2002pj, GRS80 등 |
| [Units] | 가변 | 단위: Meters, Degrees, Bars 등 |
| [COMPUTATION(1)] | 가변 | 모션 보정, SVP, 필터, 캘리브레이션 |
| [DEVICE(N)] | 가변 | 장치별 설정: 오프셋, 시간 지연, 간격 검사 |
| [SVPFileName] | 가변 | SVP 파일 참조 및 적용 설정 |
| [DATASOURCE(N)] | 가변 | 데이터 소스 전환 설정 |
| [CLOCK] | 가변 | 시계 장치 (NMEA ZDA) |

## 2.2 @tr. 키 값 형식

@tr. 접두사 키의 값은 'type_id,actual_value' 형식이다:

  @tr.cmp.ApplyRoll = 1,1        # type_id=1, 값=1 (ON)
  @tr.Comp(1).StaticRoll = 8193,-0.586867

주요 type_id 의미:

| type_id | 의미 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 표준 파라미터 | 대부분의 기본 설정 |
| 17 | PDS 내부 계산값 | 자동으로 계산된 파라미터 |
| 513 | 사용자 수정값 | 사용자가 직접 변경한 값 |
| 1027 | 장치 연결값 | 특정 장치에 연결된 파라미터 |
| 3 | 참조 체인 | 다른 데이터 소스를 참조 |
| 4097 | 배열 참조 | 배열 데이터 참조 |
| 5123 | 다중 소스 | 여러 데이터 소스에서 파생 |
| 8193 | 캘리브레이션 | 캘리브레이션 관련 값 |

# 3. 센서 레코드 바이트 구조

## 3.1 항법 레코드 (648 바이트)

| 바이트 위치 | 크기 | 타입 | 설명 | 예시 값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00-0x07 | 8 | float64_LE | 위도 (도, WGS84) | 예: 35.336163 |
| 0x08-0x0F | 8 | float64_LE | 경도 (도, WGS84) | 예: 125.476699 |
| 0x10-0x17 | 8 | float64_LE | 타임스탬프 (ms epoch) | 예: 1759528936000 |
| 0x18-0x1F | 8 | float64_LE | 대지속력 (m/s) | 예: 3.11 |
| 0x20-0x27 | 8 | float64_LE | 타원체고 (m) | 예: 46.1 |
| 0x28-0x287 | 608 | 가변 | 추가 항법 필드 | 장치별 상이 |

## 3.2 자세 레코드 (~1,354 바이트)

~200ms 간격으로 기록. float32/float64 인터리브 저장.

| 바이트 위치 | 크기 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00-0x07 | 8 | float64_LE | 타임스탬프 (ms epoch) |
| 0x08+ | N x 4 | float32_LE | 자세 샘플 (Roll, Pitch, Heading, Heave) |

# 4. 핑 레코드 바이트 구조

## 4.1 표준 핑 (67,268 바이트 - EDF 예시)

모든 값은 little-endian으로 저장된다.

| 바이트 범위 | 크기 | 인코딩 | 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000-0x0FFF | 4,096 | f32 x 1024 | Travel Time | V자형 배열. 나디르 ~89ms, 외측 ~189ms TT(ms) x 1500 / 2 / 1000 = 수심(m) |
| 0x1000-0x1FFF | 4,096 | f32 x 1024 | 샘플링 레이트 + 패딩 | 34722.22 Hz 값 1개 + 나머지 0 |
| 0x2000-0x2FFF | 4,096 | f32 x 1024 | 품질_1 (탐지 타입) | 0-27 범위. 0=필터됨, 27=최고 품질 |
| 0x3000-0x3FFF | 4,096 | f32 x 1024 | 품질_2 / SNR | 0.6-27.0 범위. 신호 대 잡음비 |
| 0x4000-0x4FFF | 4,096 | f32 x 1024 | 수신 각도 | 0-2.0 라디안 (0-115도). 나디르에서 0 |
| 0x5000-0x6FFF | 8,192 | f32 x 2048 | 예약 (0) | 미사용, 향후 확장용 |
| 0x7000-0xEFFF | 32,768 | int16 x 16,384 | 스니펫 파형 | 16개 블록 x 1024 샘플. signed int16 |
| 0xF000-0xFFFF | 4,096 | f32 x 1024 | 횡거리 | 좌현=-60m, 나디르=~0m, 우현=+62m |
| 0x10000-0x106C3 | 1,732 | f32 x 433 | 테일 데이터 | 탐지점 인덱스 또는 추가 스니펫 |

## 4.2 대형 핑 (139,748 바이트) 추가 블록

| 바이트 범위 | 크기 | 인코딩 | 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x11000-0x1DFFF | 49,152 | int16 | 스니펫 Part 2 | 추가 파형 데이터 |
| 0x1D000-0x1DFFF | 4,096 | f32 x 1024 | 후방산란_2 | 0-130 범위 |
| 0x1E000-0x1EFFF | 4,096 | f32 x 1024 | 수심 Part 1 | 음수 값(미터). 나디르 -68.82m |
| 0x1F000-0x1FFFF | 4,096 | f32 x 1024 | 수심 Part 2 | 연속. -65.77m ~ 0 |

## 4.3 스니펫 전용 핑 (72,480 바이트)

TT, 품질, 수신각 배열이 없음. 스니펫 데이터로 바로 시작.

| 바이트 범위 | 크기 | 인코딩 | 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000-0xCFFF | ~53,248 | int16 | 스니펫 데이터 | 확장 파형 |
| 0xD000-0xDFFF | 4,096 | f32 x 1024 | 수심 | 음수 값. -69.7m ~ 0 |
| 0xE000-0xEFFF | 4,096 | f32 x 1024 | 수심 연속 | -69.1m ~ 0 |

## 4.4 금화 듀얼-TT 핑 (45,148 바이트)

품질/수신각 블록 없이 듀얼 TT 헤드 구조:

| 바이트 범위 | 크기 | 인코딩 | 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000-0x0FFF | 4,096 | f32 x 1024 | TT 헤드 1 | 0-80ms |
| 0x1000-0x1FFF | 4,096 | f32 x 1024 | TT 헤드 2 | 80-118ms, 16B 서브헤더 |
| 0x2000-0x4FFF | 가변 | int16 | 스니펫 | 축약된 파형 |
| 0x5000-0x5FFF | 4,096 | f32 x 1024 | 횡거리 | -56 ~ +55m |
| 0x7000-0x7FFF | 4,096 | f32 x 1024 | 수심 | -54 ~ 0m |

# 5. 데이터 변환 공식

## 5.1 Travel Time에서 수심 계산

네이티브 수심 배열이 없을 때:

  depth(m) = TT(ms) x sound_velocity(m/s) / 2 / 1000

기본 음속: 1500 m/s (SVP 미적용 시)

## 5.2 횡거리 계산

수심과 TT에서 횡거리 계산:

  slant_range = TT x c / 2 / 1000
  across_track = sqrt(slant_range^2 - depth^2)
  좌현(port) = 음수, 우현(stbd) = 양수

## 5.3 V-shape 판별

TT 배열은 항상 V자형 (외측 빔의 TT > 나디르 빔의 TT):

  V-ratio = min(port_avg, stbd_avg) / center_value
  TT인 경우: V-ratio > 1.2 (모든 파일에서 검증됨)

# 6. 파일별 레이아웃 차이

| 프로젝트 | 소나 | 레이아웃 특성 | 핑 크기 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDF | T50-ER | 표준 5종 핑 교대 | 67/72/80/139 KB | 가장 일반적 |
| JAKO | T50-ER | EDF와 동일 | 64/67/72/75/185 KB | 크기만 약간 다름 |
| 신안 | T50-ER | 확장 스니펫 | 139/148/174 KB | 블록 2부터 스니펫 |
| 금화 | T50-ER | 듀얼 TT, Q/Rx 없음 | 45/67/139 KB | 별도 레이아웃 |
| BadaEnergy | T50-ER | EDF와 동일 | 67/72/139 KB | 표준 레이아웃 |