Teledyne PDS 파일 포맷
역공학 보고서

PDS v4.4 (FileVersion 2.2) 바이너리 포맷 사양서

MBES QC Toolkit 프로젝트
작성일: 2026-03-24
분류: 내부 기술 문서

# 1. 개요

본 문서는 Teledyne PDS (Position Data System) 바이너리 파일 포맷 v4.4 (FileVersion 2.2)의 완전한 역공학 결과를 기술한다. 5개 프로젝트(EDF, JAKO, 신안, 금화, BadaEnergy)의 PDS 파일을 분석하고, CARIS HIPS에서 내보낸 GSF (Generic Sensor Format) 파일과 교차검증하여 파싱 정확도를 확인하였다.

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 분석 범위 | 5개 PDS 파일, 4개 선박 구성 |
| PDS 버전 | 4,4,11,2 (FileVersion 2.2) |
| 텍스트 헤더 | 92개 INI 섹션, 882개 @tr. 설정 키 |
| 바이너리 데이터 | 10종 빔 배열 + 3종 센서 레코드 |
| 바이트 커버리지 | 99.7% (전체 파일 바이트 매핑 완료) |
| 교차검증 | PDS vs GSF: 항법 5.1m, 수심 1.98m (원시 vs 보정) |

# 2. 파일 구조

PDS 파일은 4개의 주요 영역으로 구성된다:

| 영역 | 오프셋 | 크기 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파일 헤더 | 0x0000 | 16 바이트 | 레코드 타입, 플래그, 타임스탬프, 텍스트 크기 |
| 텍스트 헤더 | 0x0010 | ~360 KB | 92개 INI 섹션: 센서 오프셋, 모션 설정, SVP 설정 |
| 센서 레코드 | 가변 | ~20 KB | 항법(648B), 자세(1354B), 조석 레코드 |
| 핑 레코드 | 가변 | 파일의 99% | 빔 배열: TT, 수심, 횡거리, BS, 스니펫, 품질 |

## 2.1 파일 헤더 (16 바이트)

| 오프셋 | 크기 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | uint16_LE | 레코드 타입 (항상 12) |
| 2 | 2 | uint16_LE | 플래그 (항상 8) |
| 4 | 4 | uint32_LE | 타임스탬프 마커 |
| 8 | 4 | uint32_LE | 예약 (항상 0) |
| 12 | 4 | uint32_LE | 텍스트 헤더 크기 (바이트) |

# 3. 텍스트 헤더 설정

## 3.1 [GEOMETRY] 섹션 - 센서 오프셋

선박 기준점 대비 각 센서의 물리적 위치 (lever arm). 형식: Offset(N) = 센서명, X(전방), Y(우현), Z(하방)

| 센서 | X (m) | Y (m) | Z (m) | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zero Offset | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 기준점 |
| CACU | +0.355 | +9.362 | +1.834 | 모션센서 (MRU) |
| DGPS | -1.421 | +11.192 | +24.150 | GNSS 안테나 |
| T50-ER | -2.078 | +10.305 | -5.212 | 멀티빔 트랜스듀서 |

## 3.2 모션 및 SVP 설정

| 설정 | 값 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Roll 보정 | 1 (ON) | 정상 |
| Pitch 보정 | 1 (ON) | 정상 |
| Heave 보정 | 1 (ON) | 정상 |
| SVP 적용 | 0 (OFF) | 경고 - 취득 중 미적용 |
| Static Roll | -0.587도 | 캘리브레이션 값 |
| Static Pitch | -0.857도 | 캘리브레이션 값 |
| 해수면 (Sealevel) | -0.78 m | 적용됨 |
| 흘수 (Draft) | 0 m | 미설정 가능성 |

## 3.3 QC 관련 @tr. 키 (607/882개)

PDS 텍스트 헤더에서 발견된 882개 @tr. 키 중 607개(69%)가 QC 분석에 직접 관련된다:

| 카테고리 | 개수 | 주요 키 |
| --- | --- | --- |
| 필터 파라미터 | 167 | 빔 거부, 품질, 수심, 경사, 나디르 필터 |
| 모션 설정 | 112 | Roll/Pitch/Heave 적용, 표준편차, 보정계수 |
| 소나 설정 | 93 | 빔 모드, 주파수, 흡수계수 |
| 오프셋/레버암 | 77 | 장치 오프셋, Tx 배열 오프셋 |
| 타이밍/레이턴시 | 58 | 시간 지연, 간격 검사 |
| SVP | 34 | SVP 적용, 파일명, CRC |
| 정확도/IHO | 33 | IHO 기준, 사용자 오차 |
| 흘수/조석 | 23 | 수동 해수면, 조석 데이터 |
| 캘리브레이션 | 10 | 자동정적보상, StaticRoll/Pitch |

# 4. 핑 레코드 바이너리 구조

## 4.1 핑 타입 분류

| 타입 | 크기 범위 | 내용 | 발생 빈도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 표준 (S) | 45-67 KB | TT + 품질 + 수신각 + 짧은 스니펫 + 횡거리 | 2-3핑마다 |
| 스니펫 전용 (s) | 72-80 KB | 확장 스니펫 + 수심 (S에서 TT/Q/Rx 상속) | S 뒤에 |
| 대형 (B) | 139-185 KB | 모든 필드 + 대형 스니펫 + 네이티브 수심 | 3-6핑마다 |
| 금화 듀얼-TT | 45 KB | 듀얼 TT 헤드 + 횡거리 + 수심 (Q/Rx 없음) | 금화 전용 |
| 신안 확장 | 148-175 KB | 표준 + 확장 스니펫 (34+ 블록) | 신안 전용 |

## 4.2 표준 핑 레이아웃 (67 KB)

1024개 빔 배열이 little-endian float32로 저장:

| 오프셋 | 크기 (B) | 인코딩 | 필드 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| +0 | 4,096 | f32 x 1024 | Travel Time (ms) - V자형: 외측빔 > 나디르 |
| +4,096 | 4,096 | f32 x 1024 | 샘플링 레이트 (34,722 Hz) + 패딩 |
| +8,192 | 4,096 | f32 x 1024 | 품질_1: 탐지 타입 (0-27) |
| +12,288 | 4,096 | f32 x 1024 | 품질_2 / SNR (0.6-27.0) |
| +16,384 | 4,096 | f32 x 1024 | 수신 각도 (라디안, 0-2.0 = 0-115도) |
| +20,480 | 8,192 | f32 x 2048 | 예약 (0) |
| +28,672 | 32,768 | int16 x 16K | 스니펫 파형 (signed 샘플) |
| +61,440 | 4,096 | f32 x 1024 | 횡거리 (미터, 좌현=음수, 우현=양수) |
| +65,536 | ~1,732 | f32 x 433 | 탐지점 인덱스 또는 추가 스니펫 |

## 4.3 대형 핑 레이아웃 (139 KB)

표준 핑과 동일한 첫 65,536 바이트에 추가 블록:

| 오프셋 | 크기 (B) | 인코딩 | 필드 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| +28,672 | 32,768 | int16 | 스니펫 Part 1 |
| +61,440 | 4,096 | f32 x 1024 | 횡거리 |
| +65,536 | 4,096 | 혼합 | 탐지 샘플 인덱스 |
| +69,632 | 49,152 | int16 | 스니펫 Part 2 |
| +118,784 | 4,096 | f32 x 1024 | 후방산란_2 |
| +122,880 | 4,096 | f32 x 1024 | 수심 Part 1 (음수, 미터) |
| +126,976 | 4,096 | f32 x 1024 | 수심 Part 2 (연속) |
| +131,072 | ~8,676 | 혼합 | 나머지 데이터/플래그 |

## 4.4 핑 시퀀스 패턴

PDS 파일은 핑 타입이 교대로 나타나는 패턴을 보인다: [표준] -> [스니펫] -> [대형] -> [표준] -> [스니펫] -> ... 스니펫 전용 핑은 바로 앞의 표준 핑에서 TT, 품질, 수신각 값을 상속받는다.

# 5. 센서 레코드 구조

## 5.1 항법 레코드 (~648 바이트)

| 오프셋 | 크기 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8 | float64_LE | 위도 (도, WGS84) |
| 8 | 8 | float64_LE | 경도 (도, WGS84) |
| 16 | 8 | float64_LE | 타임스탬프 (Unix epoch 밀리초) |
| 24 | 8 | float64_LE | 대지속력 (m/s, 추정) |
| 32 | 8 | float64_LE | 타원체고 (미터) |
| 40-647 | 608 | 가변 | 추가 항법 필드 |

## 5.2 자세 레코드 (~1,354 바이트)

약 200ms 간격 (5 Hz)으로 기록. Roll, Pitch, Heading, Heave가 float32 또는 float64로 인터리브 저장.

## 5.3 조석 레코드 (가변)

수동 또는 계산된 해수면 보정값 저장.

# 6. 교차검증 결과

동일 측선(EDFR-20251003-220225)에 대해 PDS 바이너리 파싱 결과와 CARIS HIPS에서 내보낸 GSF 파일을 비교하였다.

## 6.1 비교 결과

| 파라미터 | PDS 값 | GSF 값 | 차이 |
| --- | --- | --- | --- |
| 위도 | 35.3361563도 | 35.3361100도 | 5.1 m |
| 경도 | 125.4766992도 | 125.4767613도 | 5.6 m |
| 나디르 수심 | 68.08 m (원시) | 66.10 m (보정) | 1.98 m |
| 횡거리 (좌현) | -116.10 m | -116.44 m | 0.34 m |
| 횡거리 (우현) | +128.33 m | +123.49 m | 4.84 m |

## 6.2 차이 원인 분석

관측된 차이는 파싱 오류가 아니라 데이터의 처리 단계 차이에 기인한다:

| 차이 | 평가 | 원인 |
| --- | --- | --- |
| 항법 5.1m | GPS 정밀도 이내 | 첫 항법 레코드와 첫 핑의 시간 차이 (9.4초, ~3노트 속력) |
| 수심 1.98m | 정상 (원시 vs 보정) | PDS=원시 수심, GSF=조석(-2.61m)+SVP 음선추적 보정 적용 |
| 횡거리 4.84m | 정상 (보정 차이) | 음선추적 보정이 비스듬한 빔의 기하학을 변경 |

핵심: PDS 파일은 취득 시점의 원시(raw) 데이터를 저장하고, GSF 파일은 후처리(SVP 음선추적 + 조석 + 모션 보상)가 적용된 보정(corrected) 데이터를 저장한다. 1.98m 수심 차이는 GSF 조석 보정값(-2.61m)과 SVP 보정의 합산과 정확히 일치하며, 이는 PDS 파싱이 올바르게 수행되었음을 증명한다.

# 7. QC 활용 능력

## 7.1 PDS 단독 분석

| PDS 단독 기능 | 신뢰도 |
| --- | --- |
| 센서 오프셋 추출 및 검증 | 99% |
| 모션 보정 ON/OFF 확인 | 99% |
| SVP 적용 여부 확인 | 99% |
| 캘리브레이션 값 (StaticRoll/Pitch) | 99% |
| 항법 데이터 연속성 및 간격 탐지 | 99% |
| 빔별 수심 추출 (1024 빔) | 95% |
| 횡거리 추출 | 85% |
| 자세 이상 탐지 (spike/drift) | 90% |
| 핑 레이트 분석 | 99% |
| 후방산란 추출 | 80% |

## 7.2 추가 파일 연동 시

| 추가 파일 | 새로 가능해지는 기능 | 신뢰도 |
| --- | --- | --- |
| + GSF | 빔별 보정 수심, 50Hz 자세, SVP 프로파일, IHO S-44 판정 | 95% |
| + HVF | 센서 오프셋 교차검증, MountAngle 비교 | 99% |
| + Cross-line | 교차측선 수심 비교, Roll/Pitch/Heading 바이어스 추정 | 95% |
| + OffsetManager | 이력 추적, 보정값 제안, 다중 선박 DB 조회 | 97% |
| + S7K Raw | 원시 vs 처리 수심 비교, 모션 보정 전후 비교 | 95% |