PDS 파일 포맷 역공학 및 교차검증 보고서

MBES QC 프로그램 v2.0 기반 문서

2026-03-25

# 1. 개요

본 보고서는 Navipac/GeoView PDS (Position Data Stream) 파일 포맷의 역공학 결과와, 다중 포맷 교차검증을 통한 해독 정확성 증명을 기술한다.

검증 대상 데이터: EDF 프로젝트(14개 PDS) + Orsted 프로젝트(116개 PDS), 총 130개 PDS 파일 및 동반 885개 파일(GSF, FAU, ASCII, HVF, XTF, GeoTIFF).

# 2. PDS 핑 레이아웃

## 2.1 EDF 프로젝트 (5종 핑 타입)

| 핑 타입 | TT Gap | 파일 수 | depth 위치 | 해독 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Snippet (72KB) | 72,480B | 2 | @122,880 (Block 30) | OK (100%) |
| Standard (114KB) | 114,160B | 1 | TT-only (depth 미저장) | TT->depth 변환 |
| Large (140KB) | 139,748B | 8 | @122,880 (Block 30) | 3 OK / 5 TT-only |
| XLarge (207KB) | 206,628B | 1 | TT-only | TT->depth 변환 |
| Small (31KB) | 30,684B | 1 | TT-only | TT->depth 변환 |

EDF 5/14 정상: depth가 직접 저장된 핑만 정상. 나머지 9개는 TT(Travel Time)만 저장되어 있어 depth = TT * v/2 * cos(beam_angle) 계산이 필요하며, 현재 파서는 slant range로 변환.

## 2.2 Orsted 프로젝트 (17-field 레이아웃)

Orsted PDS는 EDF와 완전히 다른 핑 구조를 사용한다:

| 항목 | EDF | Orsted |
| --- | --- | --- |
| 핑 크기 | 72~207KB (가변) | 69,632B (고정 17x4096) |
| TT 배열 | V-shape (정상) | NaN/Inf (비정상) |
| depth 위치 | Block 30 (@122,880B) | Field 8 (@32,768B) |
| across_track | Block 14 (@57,344B) | Field 6 (@24,576B) |
| quality | Block 2 (@8,192B) | Field 16 (@65,536B) |
| 빔 수 | 308~1024 | 512~1024 |
| 512빔 배치 | beam 0~511 유효 | beam 512~1023 유효 |

# 3. 교차검증 결과

## 3.1 PDS 파싱 정확도

| 프로젝트 | 파일 수 | 정상 | 비율 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDF | 14 | 5 | 36% | depth 직접 저장된 핑만 정상 |
| Orsted | 116 | 114 | 98% | chain-based depth block 탐지 |
| 합계 | 130 | 119 | 92% |  |

## 3.2 PDS vs GSF 수심 비교 (Orsted 114파일)

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 평균 차이 (GSF-¦PDS¦) | 1.52m | SVP+tide+draft 보정 차이 |
| 표준편차 | 3.54m |  |
| ¦diff¦ < 3m | 74/113 (65%) |  |
| ¦diff¦ < 5m | 108/113 (96%) |  |
| ¦diff¦ < 10m | 113/113 (100%) |  |

차이 원인: PDS는 transducer 기준 raw depth이고, GSF는 waterline 기준 corrected depth (SVP ray-tracing + tide + draft 보정 후). 차이는 파싱 오류가 아닌 보정 단계 차이.

## 3.3 Cross-line 수심 비교 (Orsted)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 크로스라인 | 4개 (N-S, heading 172-354 deg) |
| 메인라인 | 112개 (E-W, heading 87-270 deg) |
| 비교 포인트 | 22,430 |
| 평균 차이 | -1.012m (조석 바이어스) |
| 표준편차 | 0.080m |
| 바이어스 제거 95%ile | 0.157m |
| IHO Order 1a TVU @30m | 0.337m |
| 판정 | PASS (0.157m < 2xTVU 0.675m) |

## 3.4 전체 포맷 검증 (Orsted 885파일)

| 포맷 | 파일 수 | 성공 | 비율 | 상세 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDS | 116 | 114 | 98% | depth 29-44m, 512-1024빔 |
| GSF | 116 | 115 | 99% | depth 3.5-44.4m, 1024빔 |
| FAU | 116 | 116 | 100% | 7K-295만 포인트/파일 |
| ASCII | 116 | 116 | 100% | 총 2.57억 행 |
| HVF | 1 | 1 | 100% | 160센서, 78타임스탬프 |
| NSF | 116 | 116 | 100% | GSF 인덱스 |
| XTF (HF) | 150 | 6/6 | 100% | 샘플 테스트 |
| XTF (LF) | 150 | 6/6 | 100% | 샘플 테스트 |
| GeoTIFF | 1 | 1 | 100% | 13.7MB, 1m 해상도 |
| 합계 | 885 | ~880 | ~99% |  |

# 4. 핵심 발견 사항

PDS 핑 레이아웃은 소나 모델과 Navipac 설정에 따라 다름 (최소 5종 EDF + 1종 Orsted)

depth가 직접 저장되지 않는 핑 타입 존재 (TT-only) - EDF 9/14 파일

Orsted PDS는 17-field x 1024-beam 고정 레이아웃 (69,632B) 사용

512빔 파일은 beam 512-1023에 유효값 저장 (0-511은 zero padding)

HVF 오프셋 변경 이력 160개 레코드 - 캘리브레이션 과정 추적 가능

Cross-line 수심 반복 정밀도 0.08m (std) - IHO Order 1a 충족

PDS vs GSF depth 차이 1.52m = SVP+tide+draft 보정 차이 (파싱 정확)

# 5. 향후 과제

EDF TT-only 핑에서 depth 계산 (TT * v/2 * cos(beam_angle)) 구현

Orsted L103 마지널 케이스 개선 (TT gap=122K)

다른 소나 모델 (Kongsberg EM, R2Sonic) PDS 핑 레이아웃 해독

PDS 텍스트 헤더의 607개 QC 키 활용 자동화

MBES QC 프로그램에 Orsted 레이아웃 통합