MBESQC

데이터 포맷 가이드

멀티빔 음향측심 품질 관리 시스템이

읽고 분석하는 9가지 해양 측량 데이터 포맷

GeoView Co., Ltd.

2026-03-26

Rev. 1.0

목차

목차	2

1. 개요	3

1.1 데이터 흐름 개요	3

1.2 데이터 소스 우선순위	3

2. 지원 포맷 상세	4

2.1 GSF (Generic Sensor Format)	4

이 포맷에서 추출하는 정보	4

QC에서의 활용	4

2.2 PDS (Teledyne PDS Binary)	5

이 포맷에서 추출하는 정보	5

QC에서의 활용	5

2.3 HVF (Hydrographic Vessel File)	6

이 포맷에서 추출하는 정보	6

QC에서의 활용	6

2.4 FAU (Fledermaus Archive Unpacked)	6

이 포맷에서 추출하는 정보	6

QC에서의 활용	6

2.5 S7K (Reson 7K Format)	7

이 포맷에서 추출하는 정보	7

QC에서의 활용	7

2.6 XTF (Extended Triton Format)	7

이 포맷에서 추출하는 정보	7

QC에서의 활용	7

2.7 CSV / ASCII 수심 그리드	8

이 포맷에서 추출하는 정보	8

QC에서의 활용	8

2.8 GPT (GPS Track)	8

이 포맷에서 추출하는 정보	8

QC에서의 활용	8

2.9 NSF (GSF Index)	8

이 포맷에서 추출하는 정보	9

QC에서의 활용	9

3. 전체 포맷 요약	10

4. QC 모듈별 사용 포맷	10

5. 용어 설명	10

1. 개요

MBESQC(멀티빔 음향측심 품질 관리 시스템)는 해양 측량 과정에서 생성되는 다양한 데이터 파일을 읽어 품질을 자동으로 검사합니다.

이 문서는 MBESQC가 지원하는 9가지 데이터 포맷을 설명합니다. 각 포맷이 무엇인지, 어떤 정보가 들어 있는지, QC에서 어떻게 활용되는지를 프로그래밍 지식 없이도 이해할 수 있도록 정리했습니다.

1.1 데이터 흐름 개요

해양 측량에서 데이터는 다음과 같은 단계를 거칩니다:

- 수집: 소나 장비(T50, EM2040 등)가 원시 데이터를 기록합니다 (S7K, PDS)

- 처리: 수집 소프트웨어(PDS)가 항법, 자세, 조석 보정을 적용합니다

- 내보내기: 처리된 데이터를 표준 포맷으로 변환합니다 (GSF, FAU, CSV)

- QC: MBESQC가 이 파일들을 읽어 8개 모듈로 품질을 검사합니다

1.2 데이터 소스 우선순위

MBESQC는 동일한 정보가 여러 포맷에 들어 있을 때, 신뢰도가 높은 소스를 우선 사용합니다:

| 우선순위 | 포맷 | 용도 | 신뢰도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1순위 | GSF | 핑/수심/좌표/빔/자세/SVP 데이터 | 100% |
| 2순위 | PDS | 센서 설정, 항법 레코드, 조석, 소나 파라미터 | 보조 |
| 3순위 | ASCII/CSV | 최종 납품물 수심 확인 | 검증용 |

GSF가 1순위인 이유: PDS 원시 데이터에는 센서 레코드가 수심 데이터 블록에 섞여 들어가는 경우가 있어, 수심 복구율이 낮을 수 있습니다. GSF는 PDS에서 처리 후 내보낸 결과물이지만, 핑 데이터의 완전성은 100%입니다.

2. 지원 포맷 상세

2.1 GSF (Generic Sensor Format)

| 확장자 | .gsf |
| --- | --- |
| 생성 소프트웨어 | Teledyne PDS, Hypack, CARIS HIPS 등 |
| 일반 파일 크기 | 50개 라인 50.3MB |

GSF는 멀티빔 데이터의 국제 표준 교환 포맷입니다. 원래 미 해군(NAVOCEANO)에서 개발되었으며, 대부분의 수로측량 소프트웨어가 지원합니다. MBESQC에서 가장 중요한 데이터 소스입니다.

이 포맷에서 추출하는 정보

- 핑(Ping) 데이터: 각 발사(ping)별 시각, 위치(위도/경도), 빔 수, 방위, 자세(roll/pitch/heave)

- 빔별 수심 배열: 최대 1024개 빔의 수심값 (양수 = 아래)

- 빔별 횡거리(across-track): 각 빔이 배로부터 얼마나 떨어져 있는지 (좌현=음수, 우현=양수)

- 빔 플래그: 각 빔의 유효/무효 상태 (0 = 유효)

- 불확실도(TPU): 빔별 수직/수평 오차 추정값

- 자세(Attitude) 레코드: IMU 센서의 시계열 데이터 (roll, pitch, heave, heading)

- 음속 프로파일(SVP): 수심별 음속 값

- 처리 파라미터: 적용된 보정 정보

QC에서의 활용

MBESQC의 핵심 데이터 소스. 오프셋 QC(빔 대칭성), 모션 QC(자세 통계), 커버리지 QC(라인별 분석), 크로스라인 QC(교차점 수심 비교), 서피스 생성 모두 GSF에서 수행됩니다.

예: EDF 프로젝트: 922개 GSF 파일, 총 약 46GB, 라인당 평균 50MB

2.2 PDS (Teledyne PDS Binary)

| 확장자 | .pds |
| --- | --- |
| 생성 소프트웨어 | Teledyne PDS (수집 소프트웨어) |
| 일반 파일 크기 | 파일당 150~530MB. 10분 측량 = 약 530MB, 1400개 핑 |

PDS는 Teledyne PDS 소프트웨어가 측량 중 실시간으로 기록하는 독자(프로프라이어터리) 바이너리 포맷입니다. 공개된 포맷 사양이 없어 역공학을 통해 해독했습니다. 텍스트 헤더(설정 정보)와 바이너리 본문(센서 + 핑 데이터)으로 구성됩니다.

이 포맷에서 추출하는 정보

- 텍스트 헤더 (~360KB): 프로젝트명, 선박명, 좌표계, 센서 오프셋, 처리 설정 등 92개 섹션

- 센서 오프셋(GEOMETRY): 각 센서(GNSS, MRU, 트랜스듀서)의 X/Y/Z 위치값

- 처리 설정(COMPUTATION): Roll/Pitch/Heave 보정 적용 여부, Static Roll/Pitch 보정값

- SVP 적용 여부: 음속 프로파일 적용 상태

- FF08 센서 레코드: 항법(위/경도), 자세, 조석 등 실시간 센서 데이터

- 핑 데이터(선택적): Travel Time, 수심, 횡거리, Snippet 등 — EDF 프로젝트에서 양호

QC에서의 활용

선박/오프셋 설정 QC에 핵심적으로 사용됩니다. PDS 헤더의 센서 오프셋을 HVF 파일 및 OffsetManager와 비교하여 설정 오류를 감지합니다.

예: EDF: 100% 핑 복구, Orsted: FF08 센서 레코드가 핑 블록 내부에 섞여 수심 복구율 31%

2.3 HVF (Hydrographic Vessel File)

| 확장자 | .hvf |
| --- | --- |
| 생성 소프트웨어 | Teledyne PDS, CARIS HIPS, 수동 편집 |
| 일반 파일 크기 | 1~10KB (텍스트 파일) |

HVF는 측량 선박의 센서 오프셋(lever arm) 정보를 저장하는 텍스트 기반 설정 파일입니다. 각 센서가 선박 기준점(Reference Point)으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 기록합니다.

이 포맷에서 추출하는 정보

- 센서 목록: GNSS 안테나, MRU(모션 센서), 트랜스듀서, 수위계 등

- 3축 위치 오프셋: X(전후), Y(좌우), Z(상하) — 단위: 미터

- 3축 각도 오프셋: Roll, Pitch, Heading — 단위: 도(degree)

- 레이턴시(Latency): 각 센서의 시간 지연 보정값

QC에서의 활용

PDS 헤더의 센서 오프셋과 HVF의 값을 비교합니다. 두 값이 다르면 수집 시 잘못된 오프셋이 적용된 것이며, 이는 수심 정확도에 직접적인 영향을 줍니다.

예: Roll 오프셋이 PDS에서 -0.587인데 HVF에서 0.000이면 WARNING 발생

2.4 FAU (Fledermaus Archive Unpacked)

| 확장자 | .fau |
| --- | --- |
| 생성 소프트웨어 | QPS Fledermaus, CARIS HIPS |
| 일반 파일 크기 | 10MB ~ 수 GB (측량 면적에 따라 변동) |

FAU는 QPS Fledermaus 소프트웨어에서 사용하는 포인트 클라우드(점군) 포맷입니다. 처리 완료된 수심 데이터를 E(동향), N(북향), D(수심) 좌표로 저장합니다.

이 포맷에서 추출하는 정보

- 3D 좌표: 동향(Easting), 북향(Northing), 수심(Depth)

- 타임스탬프: 각 측심점의 측정 시각

- 플래그: 데이터 유효/무효 상태

QC에서의 활용

수심 그리드 검증 및 서피스 품질 확인에 사용됩니다. 처리 후 내보낸 최종 데이터의 범위와 밀도를 확인합니다.

2.5 S7K (Reson 7K Format)

| 확장자 | .s7k |
| --- | --- |
| 생성 소프트웨어 | Teledyne Reson T20/T50/T51 소나 |
| 일반 파일 크기 | 500MB ~ 2GB (10분 측량 기준) |

S7K는 Teledyne Reson 소나가 기록하는 원시(raw) 데이터 포맷입니다. 소나가 생성하는 모든 정보를 담고 있으며, 파일 크기가 매우 큽니다(500MB 이상). PDS가 이 데이터를 읽어 처리합니다.

이 포맷에서 추출하는 정보

- 소나 설정(7000): 주파수, 샘플링 레이트, 빔폭, 송출 파워

- 수측 데이터(7006): 원시 빔별 수심, 횡거리, 종거리, 빔 각도

- Raw Detection(7027): 검출 알고리즘 결과, 검출 시점, 빔별 품질

- 자세(1016): IMU 시계열 (roll/pitch/heave/heading)

- 항법(1003): GPS 위치 데이터

QC에서의 활용

소나 하드웨어 설정(주파수, 빔폭, 파워 등)을 확인하여, 장비가 정상적으로 설정되었는지 검증합니다. 일반적으로 PDS/GSF가 이 정보를 이미 포함하므로 보조적으로 사용됩니다.

2.6 XTF (Extended Triton Format)

| 확장자 | .xtf |
| --- | --- |
| 생성 소프트웨어 | Edgetech Discover, Chesapeake SonarWiz |
| 일반 파일 크기 | 100MB ~ 1GB |

XTF는 사이드스캔 소나(SSS) 데이터를 저장하는 포맷입니다. 주로 해저면 영상 데이터에 사용되며, 멀티빔 QC에서는 보조적인 역할을 합니다.

이 포맷에서 추출하는 정보

- 파일 헤더: 소나 이름/타입, 항법 시스템, 채널 수

- 핑 헤더: 시각, 핑 번호, 위치(위/경도), 자세, 음속

- 레코드 타입별 통계: 각 레코드 종류의 개수

QC에서의 활용

SSS 데이터의 존재 여부와 기본 정보(소나 타입, 채널 수, 핑 수)를 확인합니다. 멀티빔 QC의 핵심 데이터는 아니지만, 통합 프로젝트에서 SSS 파일이 함께 있을 때 인식합니다.

2.7 CSV / ASCII 수심 그리드

| 확장자 | .csv, .txt, .xyz |
| --- | --- |
| 생성 소프트웨어 | CARIS HIPS, Fledermaus, SonarWiz, 수동 내보내기 |
| 일반 파일 크기 | 수 MB ~ 수백 MB (점 밀도와 면적에 따라) |

CSV(Comma-Separated Values)는 쉼표로 구분된 텍스트 파일입니다. 일반적으로 E(동향), N(북향), D(수심) 3열 구조이며, 처리 완료된 최종 납품물 수심 데이터를 확인하는 데 사용됩니다.

이 포맷에서 추출하는 정보

- 동향(Easting) 좌표

- 북향(Northing) 좌표

- 수심(Depth) 값

QC에서의 활용

최종 납품물의 수심 범위와 점 밀도를 확인합니다. GSF와 독립적으로 내보낸 데이터이므로, 교차 검증에 활용됩니다.

예: E, N, D 순서: 456123.45, 3912456.78, -23.456

2.8 GPT (GPS Track)

| 확장자 | .gpt |
| --- | --- |
| 생성 소프트웨어 | Teledyne PDS |
| 일반 파일 크기 | 수십 KB ~ 수 MB |

GPT는 PDS가 측량 중 기록하는 GPS 항적(track) 파일입니다. 바이너리 포맷으로, 위도/경도 좌표의 연속 리스트를 저장합니다.

이 포맷에서 추출하는 정보

- 위도(Latitude) 배열: 측량 경로의 위도 좌표들

- 경도(Longitude) 배열: 측량 경로의 경도 좌표들

- 점 개수: 총 항적 점 수

QC에서의 활용

PDS 파일의 항법 레코드와 GPT의 항적을 비교하여 항법 데이터의 일관성을 검증합니다.

2.9 NSF (GSF Index)

| 확장자 | .nsf |
| --- | --- |
| 생성 소프트웨어 | Teledyne PDS, CARIS HIPS |
| 일반 파일 크기 | GSF 파일 크기의 약 1/100 (수백 KB) |

NSF는 GSF 파일의 인덱스 파일입니다. GSF 파일과 같은 이름(확장자만 .nsf)으로 생성되며, GSF 내부의 데이터 위치를 기록하여 빠른 접근을 가능하게 합니다.

이 포맷에서 추출하는 정보

- GSF 버전 정보: INDEX-GSF-v02.00 등의 버전 식별자

- 레코드 위치 인덱스: GSF 파일 내 각 핑의 바이트 오프셋

QC에서의 활용

직접적인 QC 용도는 없으며, GSF 파일이 올바르게 인덱싱되어 있는지 확인하는 보조 파일입니다.

3. 전체 포맷 요약

| 포맷 | 확장자 | 분류 | 주요 내용 | QC 역할 | 필요도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSF | .gsf | 표준 교환 | 핑, 수심, 자세, SVP | 1순위 | 필수 |
| PDS | .pds | 원시 수집 | 센서 설정, 항법, 핑 | 2순위 | 권장 |
| HVF | .hvf | 선박 설정 | 센서 오프셋, 각도 | 설정 | 권장 |
| FAU | .fau | 점군 데이터 | E, N, D 좌표 | 보조 | 선택 |
| S7K | .s7k | 소나 원시 | 소나 설정, 원시 빔 | 보조 | 선택 |
| XTF | .xtf | SSS 데이터 | 사이드스캔 영상 | 보조 | 선택 |
| CSV | .csv | 텍스트 수심 | E, N, D 좌표 | 검증 | 선택 |
| GPT | .gpt | GPS 항적 | 위도, 경도 배열 | 보조 | 선택 |
| NSF | .nsf | GSF 인덱스 | 레코드 위치 | 보조 | 자동 |

4. QC 모듈별 사용 포맷

MBESQC는 8개 QC 모듈로 구성됩니다. 각 모듈이 어떤 포맷의 데이터를 사용하는지 아래 표에서 확인할 수 있습니다.

| QC 모듈 (가중치) | 사용 포맷 | 검사 내용 |
| --- | --- | --- |
| File QC (5pt) | GSF, PDS | 파일 존재 여부, 크기, 네이밍 규칙, 시간 연속성 확인 |
| Vessel QC (10pt) | PDS, HVF | PDS 헤더의 센서 오프셋과 HVF 값 비교 |
| Offset QC (15pt) | GSF, (HVF) | 빔 패턴에서 Roll/Pitch 보정 오차(bias) 추정 |
| Motion QC (15pt) | GSF | IMU 자세 데이터의 스파이크, 갭, 드리프트 검출 |
| SVP QC (10pt) | GSF, PDS | 음속 프로파일 적용 여부 및 유효성 확인 |
| Coverage QC (15pt) | GSF (2+) | 측선별 커버리지, 라인간 오버랩 비율 분석 |
| Cross-line QC (20pt) | GSF (2+) | 교차 라인의 수심 차이를 IHO S-44 기준으로 판정 |
| Surface (10pt) | GSF | DTM/표준편차/밀도 그리드 생성 (GeoTIFF 출력) |

괄호 안의 숫자(예: 15pt)는 전체 QC 점수에서 해당 모듈이 차지하는 가중치입니다. 총 100점 만점이며, A등급(90점 이상)부터 F등급(40점 미만)까지 부여됩니다.